Каталитический крекинг нефтяной фракции на шариковом катализаторе.

Цель работы. Изучение технологии и  продуктов каталитического крекинга в лабораторном масштабе и овладение элементами исследования закономерностей процесса.

Постановка задачи. Провести процесс каталитического крекинга заданной нефтяной фракции на шариковом катализаторе и установить характер влияния одного из факторов процесса на материальный баланс и качество продуктов.

Условия проведения процесса

Сырьё – дизельная фракция

Температура –

Катализатор –

Объёмная скорость подачи сырья в реактор –

Продолжительность процесса – 60 минут

Описание лабораторной установки

1. корпус реактора

2. верхний слой насадки

3. слой катализатора

4. нижний слой насадки

5. отводная трубка

6. карман для термопары

Схема лабораторной установки

1 – сырьевая бюретка                 13 – колба приёмная

1а – насос сырьевой                   14 – колба промежуточная

1в – ёмкость для сырья              15 – абсорбер

2 – краники                                  16 – отвод газового счётчика

3 – аллонж                                   17 -- зажим средний

4 – накладка асбестовая             18 – газовый счётчик

5 – электрическая печь              19 – байпас входа газа

6 – реактор                                  19а – байпас выхода газа

7 – насадка                                  20 – зажим крайний

8 – катализатор                           20а – зажим крайний

9 – термопара                              21 – пикнометр газовый

10 – потенциометр                     22 – кран пикнометра

11 – терморегулятор                  22а – кран пикнометра

12 – холодильник

При выполнении работы используется вертикальный проточный реактор, схема которого приведена выше.

Реактор 1 изготовлен из легированной стали и имеет цилиндрическую форму постоянного сечения. Внизу реактора имеется отводная трубка 5 для отвода продуктов реакций из реактора, а снизу – внутри реактора расположен карман 6 для термопары. Реактор загружается насадкой 250 см3 (нижний слой 4), катализатором 200 см3 (средний слой 3) и вновь насадкой 250 см3 (верхний слой 2). Объём катализатора – это объём реакционной зоны.

Реактор 6 обогревается электропечью 5. Температура в реакторе задаётся и поддерживается на заданном значении с помощью терморегулятора 11. Контроль над температурой осуществляется по показаниям потенциометра 10, на который поступает сигнал от термопары 9.

Верхний зазор между печью и реактором закрыт асбестовой накладкой 4, что позволяет предотвратить попадание сырья на разогретые стенки печи и реактора в случае утечки сырья.

Сырьё в реактор подаётся через аллонж 3 сырьевым насосом 1а из ёмкости 1в или самотёком из бюретки 1. Продукты реакций из реактора отводятся через водяной холодильник 12, где они конденсируются и охлаждаются. Жидкий продукт процесса – катализат собирается в приёмной 13 и промежуточной 14 колбах, а газообразные продукты поступают в абсорбер 15, где абсорбируется жирная часть углеводородного газа, и улавливаются не сконденсированные низкокипящие углеводороды бензиновой фракции. Сухой газ после абсорбера проходит через газовый счётчик 18, который показывает объём сухого газа, полученного в процессе, и отводится из лаборатории. Во время проведения режима необходимо отобрать пробы газа: в газовый пикнометр 21 для определения плотности газа и на хроматограф для определения углеводородного состава газа.

Циокар свежий

Порядок подготовки установки к работе

1. Ознакомиться со схемой лабораторной установки и её описанием.

2. Загрузить реактор катализатором и насадкой (по заданию).

3. Включить электроприборы – рубильник, потенциометр и терморегулятор.

4. С помощью терморегулятора задать температуру процесса.

5. Взвесить на технических весах приёмную 13 и промежуточную 14 колбы, а также абсорбер 15. Результаты взвешиваний занести в рабочую тетрадь в виде таблицы 1, они необходимы в дальнейшем для составления материального баланса по установке.

6. Собрать установку согласно (рис.2), при этом открыть средний зажим 17, а крайние зажимы 20 и 20а закрыть.

7. Во время нагрева реактора из уравнения объёмной скорости подачи сырья рассчитать объём сырья, подаваемого в реактор, в единицу времени:

Таблица 1

Результаты взвешиваний

| № | Наименование | Вес, г |  | Привес, г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до опыта | после опыта |  |
| 1. 2. 3. 4. | Колба приёмная Колба промежуточная Абсорбер Пикнометр газовый (номер пикнометра [11-13], водное число [0.1747 л]) | 328 162 847 61,4769 | 454 162 848 61,6409 | 126 0 1 0,164 |

W=Vc/Vр.з

где W – объёмная скорость подачи сырья, 1/ч;

Vс – объём сырья подаваемый в единицу времени, см3/ч и см3/мин;

Vр.з – объём реакционной зоны, см3.

Vc=200/60=3.3(3)       см3/мин

8. Микрометром насоса отрегулировать рассчитанное значение подачи сырья в единицу времени, см3/мин. При использовании сырьевой бюретки расход сырья устанавливается следующим образом: полностью открыть один из краников бюретки, а второму кранику (дозировочному) определить положение, соответствующее рассчитанному объёму истечения сырья в единицу времени, см3/мин. После того, как дозировочным краником будет установлен необходимый объём подачи сырья, открытый краник закрыть.

9. В рабочей тетради подготовить сводную таблицу режима (табл.2) для записей параметров процесса.

Таблица 2

Сводная таблица режима

| Время режима, мин | Уровень сырья, мл |  | Объём подачи сырья, см3/мин | Температура в реакторе | Показания газового счётчика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расчётный | фактический |  |  |  |  |
| 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | 400 383,5 367 350 334 317,5 300 284,5 268 250 235 218,5 200 | 400 382 365 350 335 319 301 286 270 252 236 219 202 | 3,33 3,6 3,4 3 3 3,2 3,6 3 3,2 3,6 3,2 3,4 3,4 | 470 480 485 480 476 482 488 478 475 485 488 490 484 | 537,36 539,5 540,12 541,58 542,7 544,02 545,22 546 546,78 548,98 550,34 551,72 552,98 |  |

10. После того, как температура в реакторе установится на заданном значении, подать воду в холодильник и доложить о готовности к работе учебному персоналу.

Порядок проведения режима

С разрешения учебного персонала и обязательно в его присутствии начать подачу сырья в реактор.

Во время проведения режима необходимо:

- Через каждые 5 минут в сводную таблицу записывать показания режима: уровень сырья в бюретке, температуру в реакторе, показания газового счётчика.

- Через каждые 5 минут рассчитывать средний объём подачи сырья в единицу времени, поступившего в реактор за прошедшие 5 минут, и заносить полученные значения в сводную таблицу режима.

- Следить за температурой в реакторе и за объёмом подаваемого сырья в реактор, поддерживая их на заданном значении.

Примечание. В ходе режима может иметь место некоторое колебание температуры процесса и скорости подачи сырья. Это может быть обусловлено, как тепловой инерционностью системы, так и недостаточным опытом студентов, выполняющих работу.

- Отобрать пробы газа: в газовый пикнометр для определения плотности газа и на хроматограф для определения углеводородного состава газа. Отбор газа выполнить в течении первых тридцати минут режима при установившихся параметрах – температуре в реакторе и подачи сырья.

Порядок отбора газа в газовый пикнометр

Взвесить пикнометр на аналитических весах. В таблицу 1 записать вес пикнометра с воздухом, его номер и водное число. Подсоединить пикнометр к байпасам (19 и 19а). Открыть краники (22 и 22а) на пикнометре и крайние зажимы (20 и20а) на байпасах, а средний зажим (17) закрыть. Через пикнометр пропустить не менее одного литра углеводородного газа, чтобы вытеснить из него воздух. Во время отбора газа в пикнометр записать барометрическое давление и температуру в лаборатории. По окончании отбора газа открыть средний зажим (17), затем закрыть краники (22 и 22а) на пикнометре и крайние зажимы (20 и 20а) на байпасах. Отсоединить пикнометр и взвесить его на аналитических весах. Результат взвешивания занести в таблицу 1.

Порядок окончания режима

Режим считается законченным после того, как истечёт время процесса и через реактор будет пропущен рассчитанный объём сырья, после чего прекратить подачу сырья в реактор: выключить насос (на сырьевой бюретке закрыть оба краника). Затем выполнить следующие требования:

- Отключить все электрические приборы на установке.

- Записать конечное показание газового счётчика.

- Дать реактору и печи остыть в течение 20 минут (за это время из реактора стечёт оставшийся на насадке продукт).

Пока реактор остывает рассчитать среднюю температуру режима и средний объём подачи сырья, а также объём полученного газа, его плотность и молекулярную массу. В рабочей тетради представить в виде таблицы физико - химические свойства сырья.

- Прекратить подачу воды в холодильник, закрыв водяной кран.

- Закрыть средний зажим (17).

- Отсоединить приёмную и промежуточную колбы и поместить их в вытяжной шкаф на 5 минут для удаления газообразных продуктов, после чего указанные колбы и абсорбер взвесить. Результаты взвешиваний занести в таблицу 1. Полученный жидкий продукт – катализат перелить в колбу для хранения и засыпать в неё хлористый кальций для обезвоживания. Колбу с катализатом и хлористым кальцием закрыть пробкой, сделать этикетку и сдать на хранение до следующего занятия.

- Рабочее место привести в порядок и сдать учебному персоналу.

- Охладить реактор до комнатной температуры и разгрузить его.

Таблица 3

Физико – химические свойства сырья

| № | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Плотность при 20оС, г/см3 Показатель преломления η20D Фракционный состав, оС (н.к. – к.к.) Йодное число | 0,839 1,4694 н.к. – 200 оС 10% -- 247 оС 30% -- 258 оС 50% -- 280 оС 70% -- 306 оС 90% -- 346 оС 95% -- 360 – к.к. 7,6 |

Составление материального баланса по установке

При составлении материального баланса по установке (табл.4) использовать результаты взвешиваний (табл.1), объём газа, полученного при процессе (табл.2), и его плотность. При этом привес абсорбера, если он был, прибавить к весу катализата.

Таблица 4

Материальный баланс по установке

| Взято: | г | % | Получено: | г | % на сырьё |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сырья | 166,122 | 100 | - Газа - Катализата - Кокса + потерь | 33,171 127 5,951 | 19,97 76,45 3,58 |
| Итого: | 166,122 | 100 | Итого: | 166,122 | 100 |

Проведение анализов продуктам крекинга и составление материальных балансов по перегонке и процессу

Полученному катализату, после предварительного обезвоживания хлористым кальцием и фильтрования, определить плотность ареометром. Отфильтрованный катализат (100мл) перелить в колбу для перегонки и отогнать из него бензиновую фракцию до 195оС.

В аналитической части выполнить следующие анализы и расчёты:

1. Газу с помощью газового пикнометра определить плотность и рассчитать молекулярную массу, по хроматограмме рассчитать углеводородный состав.

2. Бензиновой фракции определить плотность с помощью жидкостного пикнометра; определить групповой углеводородный состав, используя методы сульфирования и йодного числа; определить показатель преломления. Рассчитать октановое число.

3. Газойлевой фракции – остаток после отгона бензиновой фракции определить плотность ареометром и показатель преломления.

4. Катализатору крекинга рассчитать активность и селективность.

5. По выходам фракций составить материальный баланс перегонки катализата.

| t, oC | V, мл |
| --- | --- |
| tнк=53 79 103 125 146 168 184 195 200 | 0 5 10 15 20 25 30 35 38,2 |

Б.Ф.     V=30/0,827=36,3 мл

Г.Ф.     V=100-36,3=63,7 мл

m=63,7*0,854=54,4 г

Таблица 5

Материальный баланс перегонки

| Взято: | г | % | Получено фракции: | г | % на катализат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Катализата | 84,4 | 100 | - Бензиновой (н.к. - к.к.) - Газойлевой (н.к. +) | 30 54,4 | 36,28 63,72 |
| Итого: | 84,4 | 100,0 | Итого: | 84,4 | 100 |

- Составить материальный баланс процесса крекинга.

При составлении материального баланса по процессу крекинга использовать данные материальных балансов режима и перегонки. При этом необходимо учесть, что для атмосферной перегонки было взято катализата меньше, чем  было его получено на установке, поэтому необходимо составить пропорции и сделать пересчёт. Привес абсорбера, если он был, прибавить к весу бензиновой фракции.

Таблица 6

Материальный баланс процесса крекинга

| Взято: | Г | % | Получено: | г | % на сырьё |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сырья | 166,122 | 100 | - Газа - Катализата в т. ч. - бензиновой фракции (н.к. – к.к.) - газойлевой фракции (н.к. +) 3. Кокса + потерь | 33,171 45,142 81,858 5,951 | 19,97 27,17 49,28 3,58 |
| Итого: |  | 100,0 | Итого: | 166,122 | 100 |

Анализ углеводородных газов

Определение плотности газа

Исходные данные:

Вес пикнометра с воздухом---------------------------g1=61,4769 г;

Вес пикнометра с газом процесса--------------------g2=61,6409 г;

Температура в лаборатории---------------------------t=20 оС;

Барометрическое давление----------------------------P1=748 мм рт.ст.;

Объём газа полученного при процессе-------------V=552,98-537,36=15,62 л;

Водное число газового пикнометра-----------------В.Ч.=0,1747 л.

Масса воздуха в пикнометре (g3), г:

g3=y*В.Ч.=1,187*0,1747=0,207 г,

где y – плотность воздуха, г/л;

Плотность воздуха (y), г/л:

y=М/V1=29/24,427=1,187 г/л,

где М – молекулярная масса воздуха ( М=29 );

V1 – объём 1-го грамм-моля воздуха при температуре определения и барометрическом давлении, л.

По закону Бойля-Мариотта:

P1*V1/T1=P0*V0/T0,

отсюда находим:

V1=P0*V0*T1/(P1*T0)=760*22,4*293/(748*273)=24,427 л,

где T0 – температура при нормальных условиях, равная 273 оК;

P0 – давление при нормальных условиях, равное 760 мм рт.ст.;

V0 – объём 1-го грамм-моля воздуха при нормальных условиях, 22,4 л;

T1 – температура в лаборатории в момент отбора газа, оК;

P1 – барометрическое давление в момент отбора газа, мм рт.ст.

Масса пустого (эвакуированного) пикнометра (g0), г:

g0=g1-g3=61,4769-0,207=61,2699 г,

где g1 – масса пикнометра с воздухом, г;

g3 – масса воздуха в пикнометре, г.

Масса газа в пикнометре (g4), г:

g4=g2-g0=61,6409-61,2699=0,371 г,

где g2 – масса пикнометра с газом процесса, г;

g0 – масса пустого (эвакуированного) пикнометра, г.

Плотность газа (y1), г/л:

y1=g4/В.Ч.=0,371/0,1747=2,1236 г/л,

Количество газа, полученного при процессе, (Q), г:

Q=y1*V=2,1236*15,62=33,171 г,

где y1 – плотность газа при температуре определения и барометрическом

давлении, г/л;

V – объём газа, полученный при процессе, л.

Расчёт молекулярной массы газа

Молекулярная масса газа (Мг), г:

Мг=y0*V0=2,316*22,4=51,878 г,

где y0 – плотность газ приведённая к нормальным условиям, г/л;

V0 -- объём газа при нормальных условиях, равный 22,4 л.

Из уравнений:                      P1*V1/T1=P0*V0/T0

P1*M/(T1*y1)=P0*M/(T0*y0)

P1/(T1*y1)=P0/(T0*y0)

получим:

y0=y1*P0*T1/(P1*T0)=2,1236*760*293/(748*273)=2,316 г/л,

где y1 – плотность газа при температуре определения и барометрическом

давлении, г/л.

Определение углеводородного состава газа на хроматографе

Газ деструктивного процесса – это многокомпонентная смесь, состоящая из предельных и непредельных углеводородов, а также и не углеводородных компонентов: водорода, сероводорода, воздуха, азота, оксида и диоксида углерода.

Принцип работы хроматографа

Действие хроматографа основано на газо-адсорбционном принципе в изотермическом тепловом режиме на насадочной колонке. Для детектирования выходящих из колонки компонентов используется детектор по теплопроводности с последующей регистрацией результатов анализа на ленте потенциометра.

Газ-носитель (гелий), необходимый для продвижения разделяемой смеси по колонке, поступает из баллона в блок подготовки газа, который обеспечивает регулирование, очистку и стабилизацию газового потока.

Анализируемая газовая смесь (проба) вводится шприцем через резиновое уплотнение в испаритель, где она подхватывается потоком газа-носителя и доставляется в колонку. За счёт различной сорбции компонентов смеси на поверхности адсорбера, наполняющего колонку, компоненты перемещаются по колонке с различной скоростью. В результате этого из колонки компоненты выходят разделёнными один за другим в потоке газа-носителя – бинарные смеси.

Бинарные смеси поступают в детектор по теплопроводности, где сравниваются теплопроводности чистого газа-носителя и бинарной смеси. Различие в теплопроводности приводит к разбалансу равновесного моста детектора, что регистрируется потенциометром. Запись сигнала детектора на диаграммной ленте потенциометра представляет собой хроматограмму, на которой каждому компоненту смеси соответствует определённый пик.

Детектор по теплопроводности предназначен для преобразования изменения состава выходящего из хроматографических колонок газа в соответствующий электрический сигнал.

В корпусе детектора размещены две ячейки: сравнительная и рабочая, в каждой из которых установлено по два чувствительных элемента с вольфраморениевой нитью.

Изменение теплопроводности газа-носителя вызывает соответствующее изменение температуры, следовательно, и сопротивления нити. Мост сбалансирован до тех пор, пока теплопроводность газа, проходящего по обоим каналам, одинакова. Если в рабочем канале появился газ, теплопроводность которого отлична от теплопроводности газа-носителя в канале сравнения, то скорость отвода тепла от двух нитей рабочего канала изменится и приведёт к изменению сопротивления нитей, вызывающих разбаланс моста.

Величина разбаланса моста служит мерой концентрации компонента в газе-носителе.

Расчёт состава газа

Содержание углеводородных компонентов в анализируемом газе рассчитывают по формуле:

Qi=(Ki*Fi/∑(Ki*Fi))*100%

где Qi – объёмная доля i–го компонента в анализируемой смеси;

Fi – площадь пика i–го компонента, рассчитанная по формуле площади треугольника и умноженная на соответствующий масштаб, мм2;

Ki – коэффициент пропорциональности i–го компонента, значения которого приведены в таблице.

| Компонент | Кi | Fi | Кi * Fi | Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Водород + метан - Этан - Этилен - Пропан - Пропилен - Изобутан - Н.бутан - Н.бутилен - Изобутилен - Трансбутилен - Цисбутилен - Изопентан | 3,30 5,30 6,00 1,50 1,40 1,03 1,00 0,91 0,92 0,83 0,83 0,78 | 3350 3050 8910 4800 6840 1560 400 1280 420 2670 117 ----- | 11055 16165 53460 7200 9576 1606,8 400 1164,8 386,4 2216,1 97,11 ---- | 10,699 15,644 51,739 6,968 9,268 1,555 0,387 1,127 0,374 2,145 0,094 ---- |
| ∑ |  |  | 103327,21 | 100 % |

Анализ дистиллятных фракций

Определение плотности нефтепродуктам

Абсолютной плотностью вещества называется количество массы, содержащейся в единице объёма. Единицы измерения – г/см3 , кг/м3.

Плотность нефтепродукта, определённая при 20 оС и отнесённая к плотности воды, определённой при 4 оС и равной единице, называется относительной плотностью и обозначается ρ420. Относительная плотность размерности не имеет.

Определение плотности ареометром

Сущность метода заключается в погружении ареометра в испытуемый нефтепродукт, снятии показания по шкале ареометра при температуре определения и пересчёте результата на плотность при температуре 20 оС.

В чистый цилиндр по стенкам заливают анализируемый нефтепродукт так, чтобы на поверхности не образовалось пузырьков воздуха. Если пузырьки воздуха всё же образовались, то их снимают фильтровальной бумагой.

Чистый и сухой ареометр осторожно опускают в цилиндр с анализируемым нефтепродуктом, поддерживая его за « ножку », не допуская смачивания части стержня, расположенной выше уровня погружения ареометра. Когда ареометр установится в положении равновесия, отсчитывают показания по верхнему краю мениска и измеряют термометром температуру анализируемого нефтепродукта.

Отсчёт по шкале ареометра соответствует плотности нефтепродукта при температуре испытания ρt, г/см3. Если определение плотности выполнялось не при температуре 20 оС, а при другой температуре, то полученную так называемую « видимую » плотность пересчитывают в относительную плотность ρ420 по формуле:

ρ420=ρ4t+y*(t-20),

где ρ4t -- плотность фракции при температуре испытания;

y -- средняя температурная поправка;

t -- температура испытания, равная 20,5 оС.

Б.ф.                                               ρ4t=0,827

ρ420=ρ4t+y*(t-20)=0,827+0,000738* (20,5-20)=0,8274

Г.ф.                                               ρ4t=0,854

ρ420=ρ4t+y*(t-20)=0,854+0,000699*(20,5-20)=0,8543

Значения средних температурных поправок на 1 оС

| Плотность | Температурная поправка на 1 оС |
| --- | --- |
| 0,7700 -- 0,7799 0,7800 – 0,7899 0,7900 – 0,7999 0,8000 – 0,8099 0,8100 – 0,8199 0,8200 – 0,8299 0,8300 – 0,8399 0,8400 – 0,8499 0,8500 – 0,8599 0,8600 – 0,8699 0,8700 – 0,8799 | 0,000805 0,000792 0,000778 0,000765 0,000752 0,000738 0,000725 0,000712 0,000699 0,000686 0,000673 |

Определение плотности пикнометром

Сущность метода заключается в том, что пикнометр, с предварительно установленным водным числом, взвешивают на аналитических весах и заполняют испытуемым нефтепродуктом. Затем пикнометр с нефтепродуктом помещают в водную баню и выдерживают при 20 оС в течении 20 минут, после чего взвешивают на аналитических весах и вычисляют плотность.

Пикнометр с установленным водным числом взвешивают на аналитических весах. С помощью пипетки или капиллярной воронки пикнометр заполняют нефтепродуктом немного выше метки, стараясь не задевать стенки пикнометра, и не допуская возникновения пузырьков воздуха. Пикнометр закрывают пробкой, погружают до горловины в водяную баню и выдерживают при температуре 20 оС не менее 20 минут. Затем избыток нефтепродукта удаляют пипеткой или фильтровальной бумагой. Уровень нефтепродукта в пикнометре устанавливают по верхнему краю мениска. Пикнометр тщательно вытирают снаружи мягкой безворсовой тканью и взвешивают на аналитических весах.

« Видимую плотность » ρ’ испытуемого нефтепродукта определяют по формуле:                                  ρ’=(m2-m1)/m

где  m2 – масса пикнометра с нефтепродуктом, г;

m1 – масса пустого пикнометра, г;

m – « водное число » пикнометра, г.

« Видимую плотность » испытуемого нефтепродукта ρ’ , определённую пикнометром, пересчитывают в относительную плотность ρ420 по формуле:

ρ420=ρ’*(0.9982-0.0012)+0.0012,

0.9982 – значение плотности воды при 20 оС;

0,0012 – значение плотности воздуха при 20 оС и давлении 760 мм рт. ст.

Температура водяной бани была 18,2 оС, поэтому возможны большие расхождения в расчетах плотностей испытываемых нефтепродуктов

ρ’=(m2-m1)/m=(5,35125-4,09530)/1,6038=0,783

ρ420=ρ’*(0.9982-0.0012)+0.0012=0,783*(0,9982-0,0012)+0,0012=0,782

Определение фракционного состава

Сущность метода заключается в том, что из 100 мл катализата отгоняют бензиновую фракцию до 195 оС, во время перегонки постоянно наблюдают за показаниями термометра и объёмами конденсата, отмечая их значения.

Примечание. Температура конца кипения бензиновой фракции крекинга не может быть выше температуры начала кипения исходного сырья.

Порядок подготовки фракции и аппарата к анализу

Аппарат для определения фракционного состава

1 – термометр

2 – колба для перегонки

3 – асбестовая прокладка

4 – электрический нагрев

5 – подставка для колбы

6 – ручка для регулирования положения колбы

7 – ручка для регулирования напряжения

8 – вольтметр

9 – выключатель

10 – лампочка контроля

11 – подставка для цилиндра

12 – колба или цилиндр для сбора фракции

13 – фильтровальная бумага

14 – отводная трубка холодильника

15 – водяная баня

В сухой, чистый измерительный цилиндр отфильтровывают 100 мл предварительно обезвоженного катализата. Цилиндр с катализатом взвешивают на технических весах. Катализат осторожно переливают в колбу для перегонки так, чтобы жидкость не попала в отводную трубку колбы. Объём светлых нефтепродуктов в цилиндре отсчитывают по нижнему краю мениска, а тёмных – по верхнему, при этом глаз наблюдателя должен находиться на одной линии с уровнем поверхности жидкости. Пустой цилиндр взвешивают и по разнице результатов взвешиваний рассчитывают массу катализата взятого для перегонки.

Для удаления жидкости, оставшейся от предыдущей перегонки, трубку холодильника внутри протирают тканью, прикреплённой к проволоке.

В горловину колбы вставляют термометр на плотно пригнанной пробке так, чтобы ось термометра совпадала с осью горловины колбы, а нижний конец капилляра находился на одном уровне с самой высокой точкой нижней внутренней стенки пароотводной трубки.

Отводную трубку колбы соединяют с верхним концом трубки холодильника при помощи плотно пригнанной пробки. При этом отводная трубка колбы должна входить в трубку холодильника на 25 – 40 мм и не касаться её стенок.

Сухой, чистый мерный цилиндр взвешивают на технических весах и ставят так, чтобы аллонж входил в цилиндр не менее чем на 25 мм, но не ниже метки 100 мл и не касался стенок цилиндра. На время перегонки отверстие цилиндра закрывают ватой или бумагой. Подают воду в холодильник для охлаждения.

Порядок проведения перегонки

Равномерно нагревают колбу с катализатом так, чтобы с момента включения аппарата до падения первой капли дистиллята с конца трубки холодильника прошло 5 – 10 минут.

Температуру, показываемую термометром в момент падения первой капли конденсата с конца трубки холодильника в мерный цилиндр, записывают как температуру начала кипения. Затем мерный цилиндр устанавливают так, чтобы конденсат стекал по стенке цилиндра. Далее перегонку ведут равномерно со скоростью 2 – 5 мл в минуту, что соответствует 20 – 25 каплям за 10 секунд.

В ходе перегонки отмечают температуры выкипания через каждые 5 мл отгона, начиная от 10 мл до температуры конца кипения бензиновой фракции включительно.

По достижении температуры конца кипения бензиновой фракции нагрев колбы прекратить. Дать стечь конденсату в течении 10 минут, закрыть воду и взвесить цилиндр с бензиновой фракцией. По разности результатов взвешиваний рассчитать выход бензиновой фракции.

Определение коэффициента преломления

Схема рефрактометра

1 – маховик для наведения границы светотени

2 – окуляр

3 – маховик для регулирования окраски граничной линии

4 – термометр

5 – защёлка

6 – нижняя камера с измерительной призмой

7 – верхняя камера с осветительной призмой

8 – штуцер для подачи воды

9 – штуцер для отвода воды

10 – зеркало для освещения шкалы

11 – зеркало для освещения измерительной призмы

12 – заслонка

13 – штуцер для термометра

14 – измерительная призма

Принцип действия рефрактометра основан на явлении полного внутреннего отражения при прохождении светом границы раздела двух сред разными показателями преломления.

В тех случаях, когда измерение проводилось не при температуре 20 оС, а при другой температуре, то показатель преломления при температуре определения (ηtD) необходимо пересчитать в показатель преломления при температуре 20 оС () по формуле:

η20D= ηtD-α*(t-20o)

где α – поправочный коэффициент на 1 оС, равный 0,0004.

Так как температура определения показателя преломления была 20 оС, то для:        Б.Ф.                          η20D=1,4664

Г.Ф.                         η20D=1,4884

Определение углеводородного состава бензиновой фракции

Для определения углеводородного состава бензиновых фракций применяют химические, спектральные и хроматографические методы анализа. Спектральные и хроматографические методы анализа применяют в основном для научных исследований и проводят на специальном оборудовании.

В учебных целях используются более простые химические методы, например, определение йодного числа, метод сульфирования и т.д.

Определение йодного числа и содержание непредельных углеводородов

Сущность метода заключается в обработке испытуемого нефтепродукта спиртовым раствором йода, оттитровывании свободного йода раствором тиосульфата натрия и определении йодного числа в граммах йода, присоединяющегося к 100 г нефтепродукта. Содержание непредельных углеводородов определяют по величине йодного числа и по средней молекулярной массе испытуемого нефтепродукта.

Нефтепродукту предварительно определяют плотность при температуре испытания.

Порядок проведения анализа

В коническую колбу на 500 мл с притёртой пробкой наливают 5 мл этилового спирта и при помощи микропипетки 0,2 мл испытуемого нефтепродукта. Затем в колбу приливают 10 мл этилового спирта, обмывая стенки колбы, и из бюретки 25 мл спиртового раствора йода. Колбу плотно закрывают пробкой, предварительно смоченной раствором йодистого калия, и осторожно встряхивают. В колбу приливают 150 мл дистиллированной воды и закрывают её пробкой, затем встряхивают в течении 5 минут и оставляют в тёмном месте ещё на 5 минут, после чего пробку и стенки колбы обмывают 30 мл дистиллированной воды. К содержимому в колбе добавляют 20 –25 мл раствора йодистого калия и титруют 0,1Н раствором тиосульфата натрия. Когда жидкость в колбе примет светло-жёлтый цвет, добавляют в колбу 1 – 2 мл крахмала и продолжают титровать до исчезновения синевато-фиолетового окрашивания.

Для вычисления йодного числа проводят контрольный опыт, так же, как описано выше, но без нефтепродукта.

Порядок расчёта

Йодное число (И.Ч.) испытуемого нефтепродукта вычисляют по формуле:

И.Ч.=(V1-V2)*T*100/(V*ρ),    г J2/100 г продукта,

где V1 – объём 0,1Н раствора тиосульфата натрия, израсходованного на

титрование в контрольном опыте, мл;

V2 – объём 0,1Н раствора тиосульфата натрия, израсходованного на

титрование в опыте с испытуемом нефтепродуктом, мл;

Т – титр 0,1Н раствора тиосульфата натрия, выраженный в граммах;

V -- объём испытуемого нефтепродукта, взятого для анализа, мл;

ρ – плотность испытуемого нефтепродукта, г/см3.

И.Ч.=(23.1-20.2)*0.0127*100/(0.827*0.2)=22.267 г J2 на 100 г продукта

Содержание в испытуемом нефтепродукте непредельных углеводородов в массовых процентах (Нв) вычисляется по формуле:

Нв=И.Ч.*Мср/254,    % масс.

Где 254 – молекулярная масса йода;

И.Ч. – йодное число испытуемого нефтепродукта;

Мср – средняя молекулярная масса непредельных углеводородов в

испытуемом нефтепродукте.

Среднюю молекулярную массу бензиновой фракции можно рассчитать по формуле Войнова:

Мср=60+0,3*tср+0,001*tср2,

где tcp – средняя температура кипения бензиновой фракции.

Среднюю температуру кипения бензиновой фракции определяют по результатам перегонки, для этого необходимо сложить температуры выкипания отгона и полученную сумму разделить на число замеров

tср=(53+79+103+125+146+168+184+195+200)/9=139

Мср=60+0,3*139+0,001*139*139=121

Нв=22,267*121/254=10,52 % масс

Расчётные методы оценки октанового и цетанового чисел

Показатели воспламеняемости и антидетанационных свойств нефтепродуктов – октановые и цетановые числа, которые определяют в заводских условиях на специальном оборудовании. В связи с этим большое значение приобретают методики, позволяющие рассчитать эти показатели по известным физико-химическим свойствам и химическому составу нефтепродуктов.

Расчёт октанового числа

Для предварительной оценки показателей октанового числа (О.Ч.) бензинам может быть использовано уравнение:

О.Ч.=-140+246,9*ρ420           для фракции 28 – 200 оС

Среднее расхождение октанового числа, полученного экспериментально и рассчитанного по плотности бензина, составляет 2,8 единиц.                         О.Ч.=-140+246,9*0,827=64,19

Моторный метод                      О.Ч.=83

Исследовательский метод       О.Ч.=92

Октановые числа бензиновых фракций

| Бензиновая фракция | Моторный метод | Исследовательский метод |
| --- | --- | --- |
| Прямогонная: Н.К. – 62 оС Н.К. – 70 оС Н.К. – 180 оС 62 – 105 оС Термокрекинга Коксования Каталитического крекинга Риформинга: мягкий режим жёсткий режим Алкилации Гидрокрекинга Рафинат производства аро- матических углеводородов Изомеризат установки изомеризации | 72 – 74 69 – 72 44 – 48 54 – 58 67 – 70 65 – 67 78 – 82 76 – 80 83 – 87 90 – 94 76 – 78 50 – 60 86 – 88 | 73 – 75 70 – 73 44 – 48 55 – 59 70 – 73 68 – 71 85 – 92 84 – 86 93 – 97 91 – 95 77 – 79 51 – 60 88 – 90 |

Расчёт цетанового числа

Для быстрой предварительной оценки цетановых чисел (Ц.Ч.) по плотности дизельных топлив могут быть использованы уравнения:

Ц.Ч.=262,97-254,04*ρ420                   для фракции 150 – 350 оС

Ц.Ч.=305,20-297,50*ρ420                   для фракции 200 – 350 оС

Ц.Ч.=368,30-367,40*ρ420                   для фракции 240 – 350 оС

Ц.Ч.=305,20-297,50*0,8575=50,094

Цетановые числа газойлевых фракций

| Газойлевая фракция: | Цетановое число |
| --- | --- |
| Самотлорской нефти (180 –350 оС) Самотлорской нефти 2 (40 – 350 оС) Месторождения «Нефтяные камни» (200 – 350 оС) Узеньской нефти (240 – 350 оС) Лёгкий газойль каталитического крекинга Лёгкий газойль гидрокрекинга Лёгкий газойль коксования Денормализат карбамидной депарафинизации Денормализат процесса «Парекс» | 49 51 42,3 61 20 – 35 47 – 52 45 – 46 39 – 42 35 – 38 |

Расчётные методы оценки свойств катализатора крекинга

Наиболее важными свойствами катализатора процесса крекинга являются каталитическая активность и селективность (избирательность), которые оцениваются преимущественно по выходу целевого продукта – бензина.

Расчёт индекса активности

Индекс активности (И.А.) катализатора можно рассчитать по отношению массы бензиновой фракции, полученной при процессе, к массе сырья:

И.А.=МБ/МС*100

где МБ – масса бензиновой фракции, г;

МС – масса сырья, г.

И.А.=46,707/166,122*100=28,116

Определение селективности

Селективность (С) катализатора можно рассчитать по отношению массы бензиновой фракции к массе газа:

С=МБ/МГ*100

где  МБ – масса бензиновой фракции, г;

МГ – масса газа,г.

С=46,707/33,171*100=140,807

Циокар равновесный

Таблица 1

Результаты взвешиваний

| № | Наименование | Вес, г |  | Привес, г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до опыта | после опыта |  |
| 1. 2. 3. 4. | Колба приёмная Колба промежуточная Абсорбер Пикнометр газовый (номер пикнометра [11-13], водное число [0.1747 л]) | 328 167 849 61,4735 | 457 167 851 61,54535 | 129 0 2 0,07185 |

Таблица 2

Сводная таблица режима

| Время режима, мин | Уровень сырья, мл |  | Объём подачи сырья, см3/мин | Температура в реакторе | Показания газового счётчика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расчётный | фактический |  |  |  |  |
| 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | 366 349,5 333 316 299,5 283 266 249,5 233 216 199,5 183 166 | 366 350 338 322 310 294 280 265 250 232 210 192 173 | 3,3 3,2 2,4 3,2 2,4 3,2 2,8 3,0 3,0 3,6 4,4 3,6 3,8 | 480 485 490 485 480 480 480 478 475 475 475 475 475 | 613,6 616,1 617,7 619,1 620,4 621,5 622,7 623,7 624,8 625,8 626,7 627,4 628,3 |  |

Анализ углеводородных газов

Определение плотности газа

Исходные данные:

Вес пикнометра с воздухом---------------------------g1=61,4735 г;

Вес пикнометра с газом процесса--------------------g2=61,54535 г;

Температура в лаборатории---------------------------t=20 оС;

Барометрическое давление----------------------------P1=748 мм рт.ст.;

Объём газа полученного при процессе-------------V=628,3-613,6=14,7 л;

Водное число газового пикнометра-----------------В.Ч.=0,1747 л.

Масса воздуха в пикнометре (g3), г:

g3=y*В.Ч.=1,187*0,1747=0,207 г,

где y – плотность воздуха, г/л;

Плотность воздуха (y), г/л:

y=М/V1=29/24,427=1,187 г/л,

где М – молекулярная масса воздуха ( М=29 );

V1 – объём 1-го грамм-моля воздуха при температуре определения и барометрическом давлении, л.

По закону Бойля-Мариотта:

P1*V1/T1=P0*V0/T0,

отсюда находим:

V1=P0*V0*T1/(P1*T0)=760*22,4*293/(748*273)=24,427 л,

где T0 – температура при нормальных условиях, равная 273 оК;

P0 – давление при нормальных условиях, равное 760 мм рт.ст.;

V0 – объём 1-го грамм-моля воздуха при нормальных условиях, 22,4 л;

T1 – температура в лаборатории в момент отбора газа, оК;

P1 – барометрическое давление в момент отбора газа, мм рт.ст.

Масса пустого (эвакуированного) пикнометра (g0), г:

g0=g1-g3=61,4735-0,207=61,2665 г,

где g1 – масса пикнометра с воздухом, г;

g3 – масса воздуха в пикнометре, г.

Масса газа в пикнометре (g4), г:

g4=g2-g0=61,54535-61,2665=0,279 г,

где g2 – масса пикнометра с газом процесса, г;

g0 – масса пустого (эвакуированного) пикнометра, г.

Плотность газа (y1), г/л:

y1=g4/В.Ч.=0,279/0,1747=1,597 г/л,

Количество газа, полученного при процессе, (Q), г:

Q=y1*V=1,597*14,7=23,476 г,

где y1 – плотность газа при температуре определения и барометрическом

давлении, г/л;

V – объём газа, полученный при процессе, л.

Расчёт молекулярной массы газа

Молекулярная масса газа (Мг), г:

Мг=y0*V0=1,7415*22,4=39,01 г,

где y0 – плотность газа приведённая к нормальным условиям, г/л;

V0 -- объём газа при нормальных условиях, равный 22,4 л.

Из уравнений:                      P1*V1/T1=P0*V0/T0

P1*M/(T1*y1)=P0*M/(T0*y0)

P1/(T1*y1)=P0/(T0*y0)

получим:

y0=y1*P0*T1/(P1*T0)=1,597*760*293/(748*273)=1,7415 г/л,

где y1 – плотность газа при температуре определения и барометрическом

давлении, г/л.

Таблица 3

Материальный баланс по установке

| Взято: | г | % | Получено: | г | % на сырьё |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сырья | 161.927 | 100 | - Газа - Катализата - Кокса + потерь | 23,4759 131 7,4511 | 14,5 80,9 4,6 |
| Итого: | 161.927 | 100 | Итого: | 161,927 | 100 |

Проведение анализов продуктам крекинга и составление материальных балансов по перегонке и процессу

| t, oC | V, мл |
| --- | --- |
| tнк=60 75 95 120 140 159 177 190 199 200 | 0 5 10 15 20 25 30 35 40 40.4 |

Б.Ф.     V=30/0,821=36,5 мл

Г.Ф.     V=100-36,5=63,5 мл

m=63,5*0,846=53,7 г

Таблица 4

Материальный баланс перегонки

| Взято: | г | % | Получено фракции: | г | % на катализат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Катализата | 83,7 | 100 | - Бензиновой (н.к. - к.к.) - Газойлевой (н.к. +) | 30 53,7 | 35,84 64,16 |
| Итого: | 83,7 | 100,0 | Итого: | 83,7 | 100 |

Таблица 5

Материальный баланс процесса крекинга

| Взято: | г | % | Получено: | г | % на сырьё |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сырья | 161,927 | 100 | - Газа - Катализата в т. ч. - бензиновой фракции (н.к. – к.к.) - газойлевой фракции (н.к. +) 3. Кокса + потерь | 23,4759 46,953 84,047 7,4511 | 14,50 29,00 51,90 4,60 |
| Итого: | 161,927 | 100,0 | Итого: | 161,927 | 100 |

Определение углеводородного состава газа на хроматографе

Расчёт состава газа

Содержание углеводородных компонентов в анализируемом газе рассчитывают по формуле:

Qi=(Ki*Fi/∑(Ki*Fi))*100%

где Qi – объёмная доля i–го компонента в анализируемой смеси;

Fi – площадь пика i–го компонента, рассчитанная по формуле площади треугольника и умноженная на соответствующий масштаб, мм2;

Ki – коэффициент пропорциональности i–го компонента, значения которого приведены в таблице.

| Компонент | Кi | Fi | Кi * Fi | Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Водород + метан - Этан - Этилен - Пропан - Пропилен - Изобутан - Н.бутан - Н.бутилен - Изобутилен - Трансбутилен - Цисбутилен - Изопентан | 3,30 5,30 6,00 1,50 1,40 1,03 1,00 0,91 0,92 0,83 0,83 0,78 | 2600 2450 4824 6264 8991 5289 900 2016 396 2850 720 ----- | 8580 12985 28944 9396 12587,4 5447,7 900 1834,6 364,3 2365,5 597,6 ---- | 10,214 15,458 34,456 11,185 14,985 6,485 1,071 2,184 0,434 2,816 0,711 ---- |
| ∑ |  |  | 84002,1 | 99,999% |

Анализ дистиллятных фракций

Определение плотности нефтепродуктам

Определение плотности ареометром

Б.ф.                                               ρ4t=0,821

ρ420=ρ4t+y*(t-20)=0,821+0,000738* (22-20)=0.8225

Г.ф.                                               ρ4t=0,846

ρ420=ρ4t+y*(t-20)=0,846+0,000712*(32-20)=0.8545

Определение плотности пикнометром

Температура водяной бани была 19 оС, поэтому возможны большие расхождения в расчетах плотностей испытываемых нефтепродуктов

ρ’=(m2-m1)/m=(12.91825-8.25955)/6.0572=0.769

ρ420=ρ’*(0.9982-0.0012)+0.0012=0,769*(0,9982-0,0012)+0,0012=0,768

Определение коэффициента преломления

В тех случаях, когда измерение проводилось не при температуре 20 оС, а при другой температуре, то показатель преломления при температуре определения (ηtD) необходимо пересчитать в показатель преломления при температуре 20 оС () по формуле:

η20D= ηtD-α*(t-20o)

где α – поправочный коэффициент на 1 оС, равный 0,0004.

Так как температура определения показателя преломления была 22 оС, то для:        Б.Ф.             η20D=1.4434-0.0004*(22-20)=1.4426

Г.Ф.             η20D=1.4869-0.0004*(22-20)=1.4861

Определение углеводородного состава бензиновой фракции

Определение йодного числа и содержание непредельных углеводородов

Порядок расчёта

Йодное число (И.Ч.) испытуемого нефтепродукта вычисляют по формуле:

И.Ч.=(V1-V2)*T*100/(V*ρ),    г J2/100 г продукта,

где V1 – объём 0,1Н раствора тиосульфата натрия, израсходованного на

титрование в контрольном опыте, мл;

V2 – объём 0,1Н раствора тиосульфата натрия, израсходованного на

титрование в опыте с испытуемом нефтепродуктом, мл;

Т – титр 0,1Н раствора тиосульфата натрия, выраженный в граммах;

V -- объём испытуемого нефтепродукта, взятого для анализа, мл;

ρ – плотность испытуемого нефтепродукта, г/см3.

И.Ч.=(42.2-37.6)*0.0127*100/(0.821*0.2)=35.579 г J2 на 100 г продукта

Содержание в испытуемом нефтепродукте непредельных углеводородов в массовых процентах (Нв) вычисляется по формуле:

Нв=И.Ч.*Мср/254,    % масс.

Где 254 – молекулярная масса йода;

И.Ч. – йодное число испытуемого нефтепродукта;

Мср – средняя молекулярная масса непредельных углеводородов в

испытуемом нефтепродукте.

Среднюю молекулярную массу бензиновой фракции можно рассчитать

по формуле Войнова:

Мср=60+0,3*tср+0,001*tср2,

где tcp – средняя температура кипения бензиновой фракции.

Среднюю температуру кипения бензиновой фракции определяют по результатам перегонки, для этого необходимо сложить температуры выкипания отгона и полученную сумму разделить на число замеров

tср=(60+75+95+120+140+159+177+190+199+200)/10=121.6

Мср=60+0,3*121.6+0,001*121.6*121.6=111.3

Нв=35.579*111.3/254=15.59 % масс

Расчёт октанового числа

Для предварительной оценки показателей октанового числа (О.Ч.) бензинам может быть использовано уравнение:

О.Ч.=-140+246,9*ρ420           для фракции 28 – 200 оС

Среднее расхождение октанового числа, полученного экспериментально и рассчитанного по плотности бензина, составляет 2,8 единиц.                         О.Ч.=-140+246,9*0,821=62.7

Моторный метод                      О.Ч.=81.2

Исследовательский метод       О.Ч.=89.2

Расчёт индекса активности

Индекс активности (И.А.) катализатора можно рассчитать по отношению массы бензиновой фракции, полученной при процессе, к массе сырья:

И.А.=МБ/МС*100

где МБ – масса бензиновой фракции, г;

МС – масса сырья, г.

И.А.=46,953/161.927*100=28,996

Определение селективности

Селективность (С) катализатора можно рассчитать по отношению массы бензиновой фракции к массе газа:

С=МБ/МГ*100

где  МБ – масса бензиновой фракции, г;

МГ – масса газа,г.

С=46,953/23.4759*100=200

Расчёт цетанового числа

Для быстрой предварительной оценки цетановых чисел (Ц.Ч.) по плотности дизельных топлив могут быть использованы уравнения:

Ц.Ч.=262,97-254,04*ρ420                   для фракции 150 – 350 оС

Ц.Ч.=305,20-297,50*ρ420                   для фракции 200 – 350 оС

Ц.Ч.=368,30-367,40*ρ420                   для фракции 240 – 350 оС

Ц.Ч.=305,20-297,50*0,8545=50,986

Циокар отработанный

Таблица 1

Результаты взвешиваний

| № | Наименование | Вес, г |  | Привес, г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до опыта | после опыта |  |
| 1. 2. 3. 4. | Колба приёмная Колба промежуточная Абсорбер Пикнометр газовый (номер пикнометра [11-13], водное число [0.1747 л]) | 222 167 849 61,47415 | 365 167 850 61,522 | 143 0 1 0,04785 |

Таблица 2

Сводная таблица режима

| Время режима, мин | Уровень сырья, мл |  | Объём подачи сырья, см3/мин | Температура в реакторе | Показания газового счётчика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расчётный | фактический |  |  |  |  |
| 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | 365 348,5 332 315 298,5 282 265 248,5 232 215 198,5 182 165 | 365 350 335 320 305 288 273 257 238 220 202 184 166 | 3,3 3 3 3 3 3,4 3 3,2 3,8 3,6 3,6 3,6 3,6 | 490 485 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 | 648,6 650,4 651,2 652,22 653,2 654,1 655 655,82 656,7 657,9 658,3 659,1 659,9 |  |

Анализ углеводородных газов

Определение плотности газа

Исходные данные:

Вес пикнометра с воздухом---------------------------g1=61,4735 г;

Вес пикнометра с газом процесса--------------------g2=61,54535 г;

Температура в лаборатории---------------------------t=20 оС;

Барометрическое давление----------------------------P1=746 мм рт.ст.;

Объём газа полученного при процессе-------------V=659,9-648,6=11,3 л;

Водное число газового пикнометра-----------------В.Ч.=0,1747 л.

Масса воздуха в пикнометре (g3), г:

g3=y*В.Ч.=1,184*0,1747=0,207 г,

где y – плотность воздуха, г/л;

Плотность воздуха (y), г/л:

y=М/V1=29/24,492=1,184 г/л,

где М – молекулярная масса воздуха ( М=29 );

V1 – объём 1-го грамм-моля воздуха при температуре определения и барометрическом давлении, л.

По закону Бойля-Мариотта:

P1*V1/T1=P0*V0/T0,

отсюда находим:

V1=P0*V0*T1/(P1*T0)=760*22,4*293/(746*273)=24,492 л,

где T0 – температура при нормальных условиях, равная 273 оК;

P0 – давление при нормальных условиях, равное 760 мм рт.ст.;

V0 – объём 1-го грамм-моля воздуха при нормальных условиях, 22,4 л;

T1 – температура в лаборатории в момент отбора газа, оК;

P1 – барометрическое давление в момент отбора газа, мм рт.ст.

Масса пустого (эвакуированного) пикнометра (g0), г:

g0=g1-g3=61,4735-0,207=61,2665 г,

где g1 – масса пикнометра с воздухом, г;

g3 – масса воздуха в пикнометре, г.

Масса газа в пикнометре (g4), г:

g4=g2-g0=61,54535-61,2665=0,279 г,

где g2 – масса пикнометра с газом процесса, г;

g0 – масса пустого (эвакуированного) пикнометра, г.

Плотность газа (y1), г/л:

y1=g4/В.Ч.=0,279/0,1747=1,597 г/л,

Количество газа, полученного при процессе, (Q), г:

Q=y1*V=1,597*11,3=18,046 г,

где y1 – плотность газа при температуре определения и барометрическом

давлении, г/л;

V – объём газа, полученный при процессе, л.

Расчёт молекулярной массы газа

Молекулярная масса газа (Мг), г:

Мг=y0*V0=1,7462*22,4=39,11 г,

где y0 – плотность газа приведённая к нормальным условиям, г/л;

V0 -- объём газа при нормальных условиях, равный 22,4 л.

Из уравнений:                      P1*V1/T1=P0*V0/T0

P1*M/(T1*y1)=P0*M/(T0*y0)

P1/(T1*y1)=P0/(T0*y0)

получим:

y0=y1*P0*T1/(P1*T0)=1,597*760*293/(746*273)=1,7462 г/л,

где y1 – плотность газа при температуре определения и барометрическом

давлении, г/л.

Таблица 3

Материальный баланс по установке

| Взято: | г | % | Получено: | г | % на сырьё |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сырья | 166,961 | 100 | - Газа - Катализата - Кокса + потерь | 19,732 144 3,229 | 11,818 86,248 1,934 |
| Итого: | 166,961 | 100 | Итого: | 166,961 | 100 |

Определение углеводородного состава газа на хроматографе

Расчёт состава газа

Содержание углеводородных компонентов в анализируемом газе рассчитывают по формуле:

Qi=(Ki*Fi/∑(Ki*Fi))*100%

где Qi – объёмная доля i–го компонента в анализируемой смеси;

Fi – площадь пика i–го компонента, рассчитанная по формуле площади треугольника и умноженная на соответствующий масштаб, мм2;

Ki – коэффициент пропорциональности i–го компонента, значения которого приведены в таблице.

| Компонент | Кi | Fi | Кi * Fi | Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Водород + метан - Этан - Этилен - Пропан - Пропилен - Изобутан - Н.бутан - Н.бутилен - Изобутилен - Трансбутилен - Цисбутилен - Изопентан | 3,30 5,30 6,00 1,50 1,40 1,03 1,00 0,91 0,92 0,83 0,83 0,78 | 31 40 99,6 207 456 139,5 275 828 217,5 800 67,5 ----- | 102,3 212 597,6 310,5 638,4 143,685 275 753,48 200,1 664 56,025 ---- | 2,588 5,363 15,117 7,855 16,149 3,635 6,956 19,061 5,062 16,797 1,417 ---- |
| ∑ |  |  | 3953,09 | 100 % |

1 – катализатор свежий

2 – катализатор равновесный

3 – катализатор отработанный