Вопросник для подготовки к зачету по курсу

«Проблемы механики на ЭВМ» (С-6-06, март 2011г.)

Вопросник включает следующие разделы:

- Список вопросов по теории метода конечных элементов,

- Список вопросов по моделированию конструкций,

- Список вопросов по препроцессору,

- Вопросы по программе CAN.

- Вопросы по нормам атомной энергетики.

1. Список вопросов по теории метода конечных элементов

| № п/п | Вопрос |
| --- | --- |
|  | Почему в упругой задаче при использовании объемных элементов нельзя прикладывать сосредоточенные силы? Назовите другие задачи, где нельзя прикладывать сосредоточенные силы? |
|  | Можно ли в моделях с оболочечными элементами применять сосредоточенные силы? |
|  | Поясните физический смысл коэффициентов матриц жесткости? |
|  | Поясните физический смысл коэффициентов матриц дифференциальной жесткости? |
|  | Поясните физический смысл коэффициентов матриц инерции? |
|  | Поясните, почему матрица жесткости является положительно определенной? |
|  | Поясните, почему матрица инерции является положительно определенной? |
|  | Поясните, почему матрица дифференциальной жесткости не является положительно определенной? |
|  | Каков физический смысл компонент вектора элементной нагрузки? Пояснение дайте на примере температурной нагрузки для стержня. |
|  | Могут ли быть диагональные элементы матрицы жесткости отрицательными? Почему? |
|  | Могут ли быть вне диагональные элементы матрицы жесткости отрицательными? Почему? |
|  | Чем ограничивается минимальный размер конечного элемента? Рассмотрите балочный элемент. |
|  | Влияет ли сетка конечных элементов на точность результатов? Назовите параметры сетки. Как убедится, какая сетка лучше. |
|  | В чем недостатки прямых методов решения систем линейных неоднородных алгебраических уравнений? |
|  | Проведите аналогию между задачами НДС и теплопроводности. |
|  | Почему при исследовании статического ндс нельзя допускать перемещений конструкции как жесткого целого? |
|  | Почему в в КЭМ нет динамических (силовых) граничных условий на торцах. Таких, какие ставятся, например, на свободном торце пластины? |
|  | В каких точках вычисляются перемещения в элементе при применении численного интегрирования? Почему? |
|  | В каких случаях нужна перенумерация узлов КЭМ? Когда используется? Количество операций при применении метода исключений Гаусса для ленточных матриц? 2/3 ? 2/3? |
|  | В чем особенности собственных векторов кратных собственных значений? |
|  | Каким образом определяются начальные вектора при использовании итерационных методов определения собственных значений? |
|  | Что такое фронтальный метод решения? |
|  | Назовите погрешности численного расчета (погрешности входных данных, допущения моделирования, погрешность численного метода, погрешности вычислений, возникающие при округлении). |
|  | Погрешности входных данных - характеристики материала, , изменение толщин оболочек, места приложения сосредоточенных нагрузок |
|  | Допущения моделирования – гипотезы теории балок, оболочек, малые перемещения, сосредоточенные силы. |
|  | Погрешность численного метода |
|  | Погрешности вычислений (контрастные жесткости - расчет фланцевого соединения с мягкой уплотняющейся прокладкой) |
|  | Анализ точности решения: р - метод, h - метод |
|  | Формулы преобразования при переходе к новым системам координат (матричные записи): - матриц жесткости, масс, нагрузок; - компонент тензоров напряжений и деформаций; - упругих констант ортотропного материала, - коэффициентов теплопроводности. |
|  | В какой системе координат формируются матрицы жесткости и нагрузки при изопараметрической технике? |
|  | Вычисление параметров в узлах интегрирования и перенос (экстраполяция) их в узлы. |
|  | Метод Кранкля – Николсона. Где используется? Характеристики метода. |
|  | Сущность изопараметрической техники конечных элементов. |
|  | Нелинейное деформирование – из каких частей оно складывается? Поступательные и «вращательные» перемещения и деформации (малые, большие). |
|  | Что такое билинейная форма? Линейное изменение вдоль координатных линий. |
|  | Достоинства и недостатки МКЭ. |
|  | Математическая и инженерные оценки качества полученного решения: - по сопоставление суммарных реакций в опорах с нагрузкой; - |
|  | Каким образом формируется глобальная матрица жесткости? Основной подход при рассылке элементов матриц элементов. |
|  | Что такое математическая модель. На примере балки и пластины. Гипотезы (гипотезы балок, пластин,..., о равномерном распределении касательных напряжений и др.). |
|  | Примеры элементных нагрузок. |
|  | Метод подконструкций для задач статики. В чем выгода? |
|  | Понятие матрицы Якоби и якобиана. Ограничения на геометрию четырехстороннего элемента. |
|  | Диагностика качества сетки. |
|  | Диагностика качества решения. |
|  | Методы решения систем линейных неоднородных алгебраических уравнений. |
|  | Треугольное разложении матрицы жесткости. |
|  | Каким требованиям должны удовлетворять граничные условия? |

2. Список вопросов по моделированию конструкций

| № п/п | Вопрос |
| --- | --- |
|  | Почему увеличиваются напряжения в зоне соединения под прямым углом патрубка с плоским днищем при увеличении количества элементов? |
|  | Назовите минимальное количество закрепляемых степеней свободы в плоской задаче? Приведите пример. |
|  | Назовите минимальное количество закрепляемых степеней свободы в пространственной задаче? Приведите пример. |
|  | Сформулируйте требования к корректной постановке граничных условий в задачах расчета НДС от механических, температурных и радиационных нагрузок |
|  | Поставьте граничные условия на кольце при наружном давлении для исследования НДС, критических нагрузок и форм потери устойчивости? |
|  | Чем отличается выбор типа конечных элементов при исследовании плоской пластины, нагруженной силами в ее плоскости, при анализе НДС и устойчивости? |
|  | Каков размер зоны концентрации упругих напряжений в «задаче Кирша»? Зависят ли размеры зоны от размеров конечных элементов? Распространяются ли эти закономерности на другие типы концентраторов? |
|  | Что меняется в элементе при увеличении количества его узлов? |
|  | Как сказывается количество узлов элементов на качестве решения и времени решения? |
|  | Как организовать шарнир? |

3. Список вопросов по препроцессору, постпроцессору, файлам ddd и run

| № п/п | Вопрос |
| --- | --- |
|  | Назовите геометрические примитивы? |
|  | Файловая система CAN. |
|  | Файлы ses, mod, msg, out. Зачем нужна правка mod файла? Состав правки. В каких случаях предпочтительнее правка mod, а не ses. |
|  | Определите иерархию примитивов |
|  | Какая взаимосвязь между геометрической и КЭ моделями? |
|  | Что задается в препроцессоре? В постпроцессоре? |
|  | Каков тип нейтрального файла? |
|  | Возможна ли отмена исполненной команды в GEO? |
|  | Что такое группа элементов? |
|  | Что такое активное состояние? |
|  | Что такое совпадающие узлы? |
|  | Зачем нужны множества узлов, элементов? Стандартные множества. |
|  | Что задается в файле с расширением .ddd ? |
|  | Что задается в файле с расширением .run? |
|  | Что можно тиражировать в препроцессоре? |

4. Список вопросов по программе CAN

| № п/п | Вопрос |
| --- | --- |
|  | Чем отличается вариант нагружения от расчетного случая? |
|  | Что такое состояние узла? |
|  | Что такое парное множество? |
|  | Что такое модификатор? |
|  | Что такое неконструктивная масса? |
|  | Что понимается под характеристиками элемента? |
|  | Что такое приведенное напряжение? |
|  | Какие методы решения систем линейных неоднородных алгебраических уравнений есть в CAN? |
|  | Зачем нужны граничные элементы для тепловой задачи? Что они дают в матрицу теплопроводности и вектор нагрузок? |
|  | Температурная задача – восьмиузловые элементы и двухузловые элементы – в чем несогласованность их применения? |
|  | Какой метод решения стационарной теплопроводности применяется? Способы оценки решения в программе. |
|  | Зачем нужна сквозная нумерация узлов? |
|  | Когда возникают совпадающие узлы? Когда не нужно узлы «мержевать» (объединять) узлы? Различие между сжатием и «мержеванием» узлов. |

5 Вопросы по нормам атомной энергетики

| № п/п | Вопрос |
| --- | --- |
| 1 | Перечислите оценки статической прочности. |
| 2 | Для напряжений справедливо правило линейного суммирования? |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |