# История  отечественных носимых и  имплантируемых дозаторов лекарственных веществ 
Чепеленко ГВ, Ярыгин НВ

# Можно выделить четыре основных периода разработки и клинического применения отечественных дозаторов лекарственных веществ.

## Первый этап. 1972-1975 гг. Всесоюзный НИИ Клинической и Экспериментальной хирургии МЗ СССР, Отдел трансплантологии и искусственных органов. Автор и разработчик темы, к.м.н. Сеид-Гусейнов А.А.

## Второй этап. 1975-1980 гг. НИИ трансплантологии искусственных органов МЗ СССР в Отделе искусственной эндокринной поджелудочной железы и имплантируемых дозаторов лекарственных веществ. Зав. отд., д.м.н. Сеид-Гусейнов А.А.

## Третий этап. 1980-1985 гг. Курганский НИИ ортопедии и травматологии, Отдел сосудистой хирургии. Зав. отд., д.м.н., профессор Сеид-Гусейнов А.А.

## Четвертый этап. 1985-1990 гг. Проблемная научно-исследовательская клинико-экспериментальная лаборатория электронных дозаторов лекарственных веществ ВНИИИМТ МЗ СССР (клиническая база – Истринская районная больница, отделения травматологии и хирургии).
Руководитель лаборатории, д.м.н., профессор Сеид-Гусейнов А.А.

# Первый этап. 1972-1975 гг. Разработка первых отечественных носимых и
имплантируемых дозаторов лекарственных веществ была начата во Всесоюзном НИИ Клинической и Экспериментальной хирургии в 1972 году при поддержке академика Петровского в отделении трансплантации искусственных органов. В то время были созданы первые образцы имплантируемых и паракорпоральных дозаторов.

# 1 рис

Первые опытные образцы отечественных дозаторов

# 6 рис

# Первая в мире операция по имплантации дозатора инсулина (имплантируемая искусственная поджелудочная железа) была выполнена в 1975 г. ( Шумаков В.И., Сеид-Гусейнов А.А.).

## В те же годы ещё нескольким больным  была произведена одновременная имплантация искусственной поджелудочной железы и пересадка почки, а также одновременная имплантация кардиостимулятора и искусственной поджелудочной железы больным сахарным диабетом.

# Работы велись по следующим направлениям: разработка, экспериментальное испытание и клиническое применение имплантируемых, носимых и парастационарных дозаторов.
1 рис

# Первый отечественный стационарный дозатор был предназначен для лечения больных с сахарным диабетом и представлял собой сложный комплекс, аналогичный появившемуся тогда аппарату              2 РИС

# «Биостатор» (США).

# «Биостатор» обладал рядом преимуществ: 
имелся датчик глюкозы проточного типа, 
алгоритм управления по типу обратной связи и осуществлял двухпараметрическую регуляцию гликемии (инфузия глюкозы и инсулина). Датчик работал в режиме ежеминутного определения уровня глюкозы в крови. Создателями этого аппарата  были проф. Пфайфер (ФРГ) и Клеменс (США). Первые аппараты в СССР появились в Институте академика Юдаева и в НИИ трансплантологии искусственных органов в отделе искусственной эндокринной поджелудочной железы и дозаторов лекарственных веществ. Стационарные системы, отечественная и Сименс представленные на фото, были аналоговыми, без обратной связи.
                                                         1 рис

# Первое в СССР клиническое применение «Биостатора» у больных сахарным диабетом в лечебных целях было проведено в НИИ трансплантологии и искусственных органов.  С помощью системы «Биостатор» там же были исследованы гликемические профили при первых пересадках в-клеток больным сахарным диабетом.

## Эти исследования показали, что раствор суспензии в-клеток имеет несколько инсулинпродуцирующих и инсулинсодержащих компонентов, обладающих различными сроками действия. Кроме того, было показано, что концентрация раствора инсулина в первых культурах в-клеток составляла всего лишь несколько единиц, что было значительно меньше инъекционных доз терапии. В последствии, когда в клинической практике стали применяться культуры ксеноклеток поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, к прежним проблемам добавился иммунологический компонент. Не оправдали себя в клинической практике пересадки плодной поджелудочной железы, полученной из эмбрионов человека.

2  РИС

Опытные образцы отечественных парокорпоральных дозаторов лекарственных веществ для химиотерапии и антибиотико терапии созданные в 1975 -80 годах.

1 рис

Отечественный имплантируемый дозатор инсулина и других лекарственных веществ электромеханического типа с индуктивным подзарядом аккумуляторов через кожные покровы с титановым корпусом. Разработка остановлена в 1989 году.

1 РИС

# Третий этап. 1980-1985 гг. 
Курганский НИИ ортопедии и травматологии, отдел сосудистой хирургии.
«Биостатор» применялся для лечения больных сахарным диабетом и у ортопедо-травматологических больных с аппаратами Г.А.Илизарова.

9 РИС

27

Гепарин, промедол

Внутривенный

476

Московский НИИО им.

Герцена

8

То же

То же

3760

ММИ им. Сеченова

10

подкожно

120

Институт    токсикологии МЗ СССР

14

То же

---

7104

НИИ Краевой   медицины АН УзССР

75

Антибиотики, анальгетики, гормоны, цитостатики, антикоагулянты, сердечные гликозиды и др.

Внутриартериально, внутривенно, эндолимфатически, брюшная и плевральная полости и др.

18148

ВНИИМТ МЗ СССР (проблемная лаборатория, г.Истра)

15

Инсулин, Спазмо- и холинолитики

Подкожный

1555

Московский СМИ им. Семашко

Количество больных

Используемые лекарства

Пути введения лекарственных средств

Общее время работы дозаторов

Наименование лечебного учреждения

# Четвертый этап. 1985-1990 гг. 
Проблемная научно-исследовательская клинико-экспериментальная лаборатория электронных дозаторов лекарственных веществ ВНИИИМТ МЗ СССР (клиническая база – Истринская районная больница, отделения травматологии и хирургии).
Лаборатория была создана приказом МЗ СССР 13.07.1987г. № 884. К этому времени был начат серийный выпуск отечественных носимых дозаторов   НДЛ-3 Саранским заводом.

2 РИС

## Техническая характеристика дозатора НДЛ-3

## Объем разовой дозы, мкл                     2,5 ± 0,1

## Погрешность дозирования, %              ±10

## Объем баллона для лекарств, мл    	   до 15

## Выходное давление насоса, атм	   > 0,3

## Масса, г.	                                            < 300

## Питание осуществляется от батареи «Крона»

# Сравнительные данные использования дозаторов НДЛ-3 в различных медицинских учреждениях (на 1987 г.)

504

3

Сочетанное введение

241,96

75

Всего

92

6

В брюшную полость

156

2

Периневральный

123,4

7

Подкожный

272,6

151,2

28

10

Эндолимфатический

в лимфатический коллектор

в лимфатический узел

84

4

Внутривенный

432,3

12

Внутриартериальный

Средняя длительность инфузии в часах

Количество больных

Пути введения лекарственных средств

# К 1991 году в СССР было произведено более 20000 дозаторов НДЛ-3. 
Возникла необходимость в их клиническом применении, 
этим целям отвечал Проблемная научно-исследовательская клинико-экспериментальная лаборатория электронных дозаторов лекарственных веществ ВНИИИМТ МЗ СССР 
(клиническая база – Истринская районная больница, отделения травматологии и хирургии).

# Пути введения лекарственных препаратов дозатором НДЛ-3

# Результаты регионарной инфузии антибиотиков дозатором НДЛ-3 
в комплексном лечении  гнойно-воспалительных заболеваний органов брюшной полости

Восстановление перистальтики. Нормализация температуры тела. Инфильтрат рассосался

168 часов

В лимфатический узел

Острая спаечная кишечная непроходимость. Гангрена петли тонкой кишки. Серозно-геморрагический перитонит. Воспалительный инфильтрат брюшной полости.

Снижение интоксикации. Нормализация температуры тела. Очищение раны от некротических тканей и гноя

168 часов

В лимфатический коллектор

Острый гангренозный холецистит. Перивезикальный абсцесс. Разлитой гнойный перитонит. Нагноение послеоперационной раны. Сепсис.

Значительное уменьшение размеров инфильтрата

48 часов

В лимфатический узел

Острый гнойный перитонит. Воспалительный инфильтрат брюшной полости

Нормализация функции кишечника

72 часа

В брюшную полость

Заворот тонкой кишки. Гангрена петли тонкой кишки. Разлитой перитонит

Восстановление перистальтики, нормализация температуры тела

72 часа

В брюшную полость

Проникающее ножевое ранение передней брюшной стенки с множественными повреждениями тонкой кишки. Разлитой перитонит

Результат лечения

Длительность инфузии

Пути введения лекарственных препаратов

Диагноз

75

Всего

8

Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки

4

Влажные гангрены конечностей

6

Онкологические заболевания

2

Посттравматические гипостатические пневмонии

11

Обширные травматичные оперативные вмешательства, множественные тяжелые повреждения, сопровождающиеся выраженным болевым синдромом

16

Воспалительные заболевания мягких тканей конечностей и органов брюшной полости, послеоперационные гнойные осложнения

27

Хронический остеомиелит костей конечностей

5

Открытые переломы костей конечностей

Количество больных

Нозологическая форма

# Распределение больных, в лечении которых использовался дозатор НДЛ-3 по нозологическим формам

# Нозологические формы заболеваний и количество подключений дозаторов

# Одновременно в отделе проводились работы по дальнейшему клиническому применению системы «Биостатор». Применение системы «Биостатор» открывало новые возможности в клинической практике не только диабета, но и в лечении онкологических больных ортопедо- травматологических больных, больных с гнойно-воспалительных заболеваний, хирургических больных, в сочетании с использованием дозатора НДЛ-3.

75

Всего

8

Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки

4

Влажные гангрены конечностей

6

Онкологические заболевания

2

Посттравматические гипостатические пневмонии

11

Обширные травматичные оперативные вмешательства, множественные тяжелые повреждения, сопровождающиеся выраженным болевым синдромом

16

Воспалительные заболевания мягких тканей конечностей и органов брюшной полости, послеоперационные гнойные осложнения

27

Хронический остеомиелит костей конечностей

5

Открытые переломы костей конечностей

Количество больных

Нозологическая форма

4694

23

8

Итого

264

2

1

Рак поджелудочной железы

696

2

1

Гематогенный остеомиелит

504

4

2

Язвенная болезнь желудка и

12-перстной кишки

1677

5

2

Влажные гангрены нижних конечностей

1553

10

2

Метастатический рак молочной железы, терминальная фаза

Суммарное время инфузии в часах

Количество подключений дозаторов

Количество

больных

Нозологические формы

# Эти работы были опубликованы в  Трудах Института, 1989 г.:

## КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ И МЕТОДЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОЗАТОРОВ

## А. А. Сеид - Гусейнов, Н. П. Дащенко, Г. Д. Ремпель, Н. В. Руди, Н. Р. Гор. Одновременное и последовательное использование нескольких дозирующих  систем  в  комплексном лечении  тяжелых  больных  хирургического профиля.

## Г. Д. Ремпель, Н. П. Дащенко, Я. П. Вартанян. Применение дозаторов лекарственных  веществ   НДЛ-3  у детей.

## Н. П. Дащенко,, Н. В. Руди, Г. Д. Ремпель, А. А. Сеид-Гусейнов. Применение электронных дозирующих устройств в комплексном лечении гнойно-воспалительных заболеваний органов брюшной полости.

## Н. П. Дащелко, Г. Д. Ремпель, Н. В. Руди, Н. Р. Гор, А. А. Сеид-Гусейнов. Применение носимых дозаторов лекарственных веществ в комплексном лечении больных с влажными гангренами нижних конечностей

## высокой   степени   операционного   риска.

## А. А. Сеид-Гусейнов, Г. Д. Ремпель, Н. П. Дащенко, Н. В.Е.  И.  Кочнов, А.  И.  Кущенко,  И.  А. Тимаков    Применение дозатора лекарственных   веществ   НДЛ-3   для   пролонгированного   обезболивания.

## А. А. Сейд - Гусейнов, Н. П. Дащенко, Г. Д. Ремпель, Н. В. Руди, Н. Р. Гор.  Результаты использования  комплекса электронных дозирующих систем в лечении  терминальной стадии  метастатического рака  молочной железы.

## А. А. Сеид-Гусейнов, Н. В. Руди, Н. Р. Гор, Г. Д. Ремпель. Исследование гликемических профилей при применении компрессионно-дистракционных   аппаратов   у   ортопедотравматологических   больных.

## Н. В. Руд и, Р. Ш. Балугян. Н. Р. Гор, Ю. Н. Рязанов. Глюкозотолерантный тест и показатели молочной кислоты у онкологических больных в условиях  лечения   электронными   дозаторами   НДЛ-3.

## Г. Д. Ремпель, А. А. Сеид-Гусейнов, Н. В. Руди, Н. П. Дащенко. Методы внутриартериального и эндолимфатического подключения дозаторов НДЛ-3 для регионарной антибиотикотерапии гнойно-воспалительных заболеваний  конечностей.

## А. А. Сеид - Гусейнов, Г. Д. Ремпель, Н. Н. Чиркова, Н. Р. Гор, Н. В. Руди, Н. П. Дащенко. Методика расчета экономической эффективности  применения  электронных дозаторов  лекарственных  веществ   НДЛ-3.

# В конце 1991 года работы по производству отечественных дозаторов на Саранском заводе были прекращены, а выпущенная партия дозаторов внедрялась отделом медицинской техники крайне не эффективно.

# Производство «Биостаторов» в США и продажа их в другие страны

# была прекращена.
	Основное внимание разработчиков было сосредоточено на производстве носимых дозаторов инсулина и носимых мониторов глюкозы т.к. это открывало возможности в перспективе создание паракорпоральной системы с обратной связью по типу «Биостатора».

# В настоящее время на мировом рынке используются в основном 3 типа носимых дозаторов лекарственных веществ: «Медтроник МиниМед» (США),  «Дизетроник» (Швейцария), «Дана» (Южная Корея).

4 РИС

Кроме того, фирма «МиниМед» произвела носимый монитор глюкозы открывающий вместе с носимым дозатором качественно новые перспективы в лечение сахарного диабета, этому способствует также появление на рынке инсулинов ультракороткого действия.

2 РИС

# Заключение

## Медицина стоит на пороге не лечения, а вылечивания

## сахарного диабета и этому будут способствовать

## новые достижения и новые разработки в области

## трансплантологии искусственных органов, генной

## инженерии, иммунологии, химии, электроники и

## техники, а также новые открытия связанные с изучение

## Автор выражает благодарность своим сотрудникам и разработчикам представленных дозаторов и методик их использования – Чехонину В.П., Чиркову Ю.В., Бажанову А., Гор Н.Р., Самойлову В., Ремпелю Г.Д., Дащенко Н.П., Руди Н.В. и др.

## Автор выражает также благодарность своим коллегам, оказавшими неоценимую помощь в обработке материала и подготовке доклада – Алексееву Т.А., Дербитовой С.В., Лаптеву Д.Н.

Перераспределение концентраций основных метаболитов углеводного обмена  по органам у здоровых людей.

Сеид-Гусейнов А.А.

Исследование перераспределения кровотоком метаболитов углеводного обмена по органам у здоровых людей имеет большое значение для разработки моделей электроннного дозирования инсулина. Перераспределение метаболитов показано в таблице.

±

| Отдел сердечно-сосудистой системы | Глюкоза мг% | Инсулин мкед/мл | Молочная кислота мг% | b-липопротеиды ед. | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лучевая артерия | 93,3 ±4,3 | 11,5±0,8 | 10,7±1,0 | 0,49±0,05 | 12 |
| Мозг | 80,3±5,4 | 11,4±0,6 | 10,2±0,8 | 0,51±0,05 | 9 |
| Сердце | 76,0±2,6 | 11,0±1,0 | 7,0±0,6 | 0,49±0,01 | 4 |
| Печень | 93,6±4,0 | 11,0±0,3 | 7,9±0,9 | 0,48±0,05 | 12 |
| Почка | 95,6±5,2 | 11,0±1,0 | 8,6±1.0 | 0,45±0,05 | 10 |
| Мышцы нижних конечностей | 94,0±5,0 | 10,4±0,3 | 10,0±1,0 | 0,44±0,05 | 10 |
| Правый желудочек сердца (смешанная венозная кровь) | 93,5±4,0 | 11,6±0.9 | 10,6±1,0 | 0,46±0,06 | 12 |

Данные взяты из ранее опубликованной статьи автора в журнале «Космическая биология и авиакосмическая медицина» N4, стр. 34-38, 1979 г. «Влияние кратковременной антиортостатической гипокинезии на показатели углеводного обмена и содержание b-липопротеидов в крови человека» АА Сеид-Гусейнов, ВЕ Катков, ВВ Чистухин, ЛИ Шефтер, НС Захарова, ЯА Соколов.